Calcul de transfert de données

Question 1

Vous transférez un fichier de 1 Go via un lien à 5 Mbps. Sachant que le taux de surcharge moyen est de 27%, quelle est la durée du transfert en minutes?

Justifiez tous vos calculs.

1 Go = 1 * 8 * 1024 * 1024 * 1024 bits = 8589934592 bits

Avec un taux de surcharge de 27% : 8589934592 * 1,27 = 10909216932 bits

À 5 Mbps, ça prend 10909216932 / 5000000 secs = 2182 secondes = 36,36 minutes

Question 2

Vous transférez un fichier de 1,4 Go sur votre réseau à 30 Mbps. Ce transfert a pris 8 minutes 9 secondes. Quel est le taux de surcharge au pourcent près?

Justifiez tous vos calculs.

1,4 Go = 1,4 * 8 * 1024 * 1024 * 1024 bits = 12025908429 bits

À 30 Mbps, ça devrait prendre 12025908429 / 30000000  = 401 secondes

Toutefois, le transfert a pris 489 secondes donc 489 / 401 = 1,2194 soit

22% de surcharge

Question 3

Vous voulez tester un nouveau type de lien à la maison. Pour ce faire, vous transférez un fichier de 500 Go avec un taux de surcharge moyen de 22%. Le transfert prend 873.31 minutes. Quelle est la bande passante de ce lien?

Justifiez tous vos calculs.

500 Go = 500 * 8 * 1024 * 1024 * 1024 bits = 4294967296000 bits

Nombre total de bits = 4294967296000 * 1,22 = 5239860101120 bits

5239860101120 bits / X bps = 873.31 minutes = 52399 secondes

X = 5239860101120 / 52399 = 100 000 000 bps = 100 Mbps

Question 4

Vous désirez transférer un fichier de 250 Mo par un OC-1 nouvellement arrivé à la maison. Sachant que la transmission a pris 50.16 secondes, quel est le taux de surcharge moyen au pourcent près?

Justifiez tous vos calculs.

250 Mo = 250 * 8 * 1024 * 1024 bits = 2097152000 bits

À 51.84 Mbps (OC-1), ça devrait prendre 2097152000 / 51840000  = 40.45 secondes

Toutefois, le transfert a pris 50.16 secondes donc 50.16 / 40.45 = 1.24 soit

24% de surcharge

Question 5

Vous transférez un fichier via un lien à 20 Mbps en 10 secondes. Sachant que le taux de surcharge moyen est de 25%, quel est la taille du fichier en Mo?

Justifiez tous vos calculs.

20 Mbps pendant 10 secondes = 200000000 bits

On enlève la surcharge : 200000000 / 1.25 = 160000000 bits (/8) = 20000000 octets

20000000 octets / 1024 / 1024 = 19.07 Mo

Algo inverse :
19.07 Mo = 19.07  * 8 * 1024 * 1024 bits =  159 970 754,56 bits

Avec un taux de surcharge de 25% : 159 970 754,56 * 1,25 = 199 963 443,2 bits

À 20 Mbps, ça prend 199 963 443,2 / 20000000 secs = 9,99817216 secondes